| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Датчик перепада давления ДЕМ-202 | В1 |  | РАСКО | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Термопреобразователь сопротивления ДТС125Л-РТ1000.В3.60 | - ТТн |  | ОВЕН | шт. | 1 |  |  |
| 3 | Термопреобразователь сопротивления ДТС035Л-PT1000.В3.100.G1/2 | ТТ1.1, ТТ2.1 |  | ОВЕН | шт. | 2 |  | резьба G1/2” |
| 4 | Термопреобразователь сопротивления ДТС035Л-PT1000.В3.80.G1/2 | - ТТ1.2, ТТ2.2 |  | ОВЕН | шт. | 2 |  | резьба G1/2” |
| 5 | Термопреобразователь сопротивления ДТС035Л-PT1000.В3.60.G1/2 | ТТ1.3, ТТ2.3 ТТ1.4, ТТ2.4 ТТ1.5, ТТ2.5 |  | ОВЕН | шт. | 6 |  | резьба G1/2” |
| 6 | Манометр показывающий сигнализирующий ДМ 2005С-1, пределы измерений 0-10 кг/см², исполнение IV | ВР1 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Оборудование в щите автоматики (ЩА) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Щит с монтажной панелью ЩМП-5 (1000х650х220) |  |  |  | шт. | 1 |  | в ЩА |
| 8 | Контактор 380В: КМИ-10910 | КМ1-КМ10 |  | IEK | шт. | 10 |  | в ЩА |
| 9 | Выключатель автоматический 220В, Iр=8А: ВА47-29 1Р С8 | QF1 |  | IEK | шт. | 1 |  | в ЩА |
| 10 | Выключатель автоматический 220В, Iр=6А: ВА47-29 1Р С6 | QF2 |  | IEK | шт. | 1 |  | в ЩА |
| 11 | Выключатель автоматический 220В, Iр=2А: ВА47-29 1Р С2 | QF3-QF9, QF11-QF16 |  | IEK | шт. | 13 |  | в ЩА |
| 12 | Программируемое реле ПР103-24.1610.03.2.0 | АА1 |  | ОВЕН | шт. | 1 |  | в ЩА |
| 13 | Кнопка управления MTB2-BAZ124, 1NC, красная | SB1 |  | MEYERTEC | шт. | 1 |  | в ЩА |
| 14 | Кнопка управления MTB2-BAZ113, 1NO, зелёная | SB2 |  | MEYERTEC | шт. | 1 |  | в ЩА |
| 15 | Переключатель MTB2-BJZ112, длинная ручка 2 пол. с фикс. | SA1-SA7 |  | MEYERTEC | шт. | 7 |  | в ЩА |
| 16 | Реле промежуточное RP-407.ALTU, 5А, 220В | KV1-KV6 |  | KIPPRIBOR | шт. | 6 |  | в ЩА |
| 17 | Колодка PYF-044BE/2, 4 контактная, 2-х ярусная | - |  | KIPPRIBOR | шт. | 6 |  | в ЩА |
| 18 | Лампа-индикатор напряжения сети, MT22-VM3, зелёный | HL1 |  | MEYERTEC | шт. | 1 |  | в ЩА |
| 19 | Звонок с подсветкой, MT22-SM220, красный, 80 дБ | HL2 |  | MEYERTEC | шт. | 1 |  | в ЩА |
| 20 | Модуль расширения реле ПРМ-24.5 | АА4 |  | ОВЕН | шт. | 1 |  | в ЩА |
| 21 | Сирена сигнальная СС-1 | НА |  | Сигнал-Плюс | шт. | 1 |  | в ЩА |
| 22 | GSM-модем (шлюз OwenCloud) ПМ210-230.4G (с SIM-картой) | ПМ01 |  | ОВЕН | шт. | 1 |  | в ЩА |
| 23 | Дифференциальный автоматический выключатель 220В, Iр=2А: АВДТ32 С6 30мА | QF12 |  | IEK | шт. | 13 |  | в ЩА |
| 24 | Розетка на DIN-рейку: MT-DRS | РА |  | MEYERTEC | шт. | 1 |  | в ЩА |
| 25 | Панель оператора ИП320 | ПО |  | ОВЕН | шт. | 1 |  | в ЩА |
| 26 | Блок питания 24В: OPSE-ВС24-120В | БП1 |  | ONI (IEK) | шт. | 1 |  | в ЩА |
| 27 | Модуль аналогового ввода МВ210-101 | АА2 |  | ОВЕН | шт. | 2 |  | в ЩА |
| 28 | Модуль дискретного ввода МВ210-204 («сухой» контакт) | АА5 |  | ОВЕН | шт. | 1 |  | в ЩА |
| 29 | Рейка DIN 35х7,5, L=500мм |  |  |  | шт. | 5 |  | в ЩА |
| 30 | Ограничитель на DIN-рейку MTU-S1 |  |  | MEYERTEC | шт. | 10 |  | в ЩА |
| 31 | Клемма push-in двухуровневая МTP-D2.5, 2,5 мм.кв. |  |  | MEYERTEC | шт. | 110 |  | в ЩА |
| 32 | Клемма push-in «Земля» МTP-2.5PE, 2,5 мм.кв. |  |  | MEYERTEC | шт. | 1 |  | в ЩА |
| 33 | Рамка 25х18 (для маркировки), MTB2-F10 |  |  | MEYERTEC | упак | 3 |  | в ЩА |
| 34 | Кабель-канал перфорированный 60х60 |  |  |  | м | 4 |  | в ЩА |
| 35 | Провод медный повышенной гибкости ПуГВнг(А)-LS 1х1 |  |  |  | м | 50 |  | в ЩА |
| 36 | Шина на DIN-рейку 6х9 на 8 групп, ШНИ-6х9 |  |  | IEK | шт. | 2 |  | в ЩА |
| 37 | Перфоуголок 32х32, L=2м, покрытие-грунт |  |  | IEK | шт. | 1 |  | Крепление сирены НА |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Кабель с медными жилами, экранированный, МКЭШнг(А)-LS 3х1 |  |  | Россия | м | 150 |  |  |
| 39 | Провод с медными жилами, ПВСнг(А)-LS 3х1 |  |  | Россия | м | 17 |  |  |
| 40 | Кабель с медными жилами, КВВГнг(А)-LS 4х1 |  |  | Россия | м | 88 |  |  |
| 41 | Провод с медными жилами, ПВСнг(А)-LS 2х1 |  |  | Россия | м | 75 |  |  |
| 42 | Кабель с медными жилами, огнестойкий, ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5 |  |  | Россия | м | 3 |  |  |
| 43 | Труба гофрированная ПВХ-20 |  |  | Россия | м | 197 |  |  |
| 44 | Труба гофрированная ПВХ-25 |  |  | Россия | м | 3 |  |  |
| 45 | Отборное устройство давления 1,6-225У ЗК4-274.10-90 |  |  | Россия | шт. | 5 |  |  |
| 46 | Бобышка Б.П.1.20х1,5.55.1 |  |  | ОВЕН | шт. | 12 |  |  |
| 47 | Кабель с медными жилами КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0.35 |  |  | Россия | м | 32 |  |  |
| 48 | Кабель с медными жилами КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0.35 |  |  | Россия | м | 64 |  |  |
| 49 | Лоток металлический |  |  | Россия | м | 12 |  |  |